Prova 2 – Laboratório de Eletromagnetismo

Questão 1

O roteiro 6 (Mapeamento de campo magnético) mostrou como obter o valor de um campo magnético  em um determinado dispositivo usando a força eletromotriz induzida em um sensor composto por  várias espiras colocado em uma região com campo magnético uniforme gerado pelo dispositivo. O  roteiro simulou as medidas desse sistema usando um circuito RL em série ligado a uma fonte de  tensão variável para gerar diversos valores de campo magnético no dispositivo enquanto se media  simultaneamente os valores de tensão induzidos no sensor. O valor da corrente no dispositivo  (solenóide longo) foi determinado a partir da medida de tensão no resistor em série. Tanto o valor de  tensão no resistor como a tensão no sensor foram medidos em um osciloscópio, usando a opção de  tensão pico a pico, ou seja, 2 vezes a tensão máxima.

Suponha que os seguintes valores para as medidas de calibração:

µ0 = 4π 10-7 NA-2; Número de espiras no solenóide longo: (900 ± 9);

Comprimento solenóide longo: (90.0 ± 0.5) cm; Resistência do resistor do circuito: (1.50 ± 0.02) Ω;  Frequência da onda senoidal fornecida pelo fonte de tensão variável: (900 ± 9) Hz

Abaixo vão as medidas de tensão pico a pico obtidas no osciloscópio para os valores de tensão no  resistor do circuito do solenoide (VppRes) e nas extremidades da sonda (Vppsensor). Essas medidas devem  ser usadas para calcular os parâmetros necessários e montar um gráfico com a curva de calibração. As  escalas usadas foram: 100 mV/div para o resistor e 20 mV/div para o sensor.

| VppRes (mV) | 90 | 164 | 252 | 391 | 486 | 580 | 647 | 691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vppsensor (mV) | 24 | 34 | 53 | 69 | 88 | 115 | 124 | 143 |

Esse sensor foi testado para medir o campo gerado por uma bobina de Helmholtz. O valor lido de  tensão pico a pico para o sensor foi de 56 mV. Foi usada a mesma escala de tensão usada  anteriormente. Avalie qual foi a tensão de pico a pico que seria lida no resistor do circuito RL se  substituíssemos o solenóide longo pela bobina de Helmholtz. Dados para a bobina de Helmholtz: N -  (31.0 ± 0.5) espiras em cada um dos dois conjuntos de espiras; Raio das espiras = (18.2 ± 0.5) cm.

Questão 2

No roteiro 8 simulamos análises envolvendo polarização de ondas eletromagnéticas. No arranjo  experimental fictício podíamos montar um emissor de micro-ondas polarizadas, um receptor de micro-ondas  sensível a polarização, e eventualmente uma lente polarizadora entre os dois dispositivos. Todos os ângulos  que definem a direção de polarização são definidos em relação a direção vertical. Se a polarização da micro onda estiver na vertical significa uma leitura de θ = 0 graus. O receptor de micro-ondas medirá o valor

máximo quando a direção de polarização da onda coincidir com a direção de polarização do sensor interno  (diodo). O receptor fornece uma leitura proporcional a intensidade da micro-onda. A leitura é composta por  dois valores: um fundo de escala multiplicada (valores possíveis - 1x, 3x, 10x, 30x) pela leitura em uma  espécie de amperímetro (leitura de 0 a 1, com incerteza de 0.01). Assuma que o valor máximo calibrado para  esse sensor seja de 30 mW, ou seja, fundo de escala = 30x e leitura no amperímetro de (1.00 ± 0.01).

No nosso arranjo definimos as seguintes condições experimentais:

Frequência da micro-ondas: (12.5 ± 0.4 ) GHz; Potência do emissor: (20.0 ± 0.7) mW;

Calcule qual será a intensidade lida no sensor para os valores nos ângulos indicados abaixo para os ângulos  do emissor e receptor. As incertezas dos ângulos são iguais a 2 graus. Indique o valor do fundo de escala e  da leitura no amperímetro que minimizariam a incerteza para o valor da intensidade.

θemis = 50 graus θrecep = 50 graus

Suponha agora que colocamos uma lente polarizadora entre o emissor e o receptor. Calcule novamente o  valor a intensidade que seria obtida no receptor para os ângulos abaixo. Indique novamente qual seria o  melhor fundo de escala e respectiva leitura para minimizar o valor da incerteza da intensidade. Assuma que  as incertezas continuem iguais a 2 graus.

θemis = 0 graus θrecep = 80 graus θpol = 40 graus

Para o estudo de polarização por reflexão, o procedimento indica que se procure o ângulo de Brewster. Este  ângulo é definido para a situação na qual só há reflexão para uma onda polarizada paralelamente a interface  entre dois meios. Use os dados da tabela abaixo para calcular os valores de intensidade com a finalidade de

montar o gráfico da intensidade da onda refletida em função do ângulo de incidência da micro-onda na  superfície de um polímero. São duas séries de dados: uma com os diodos do emissor e receptor na vertical, e  outra com ambos os diodos na horizontal. As incertezas nos ângulos de incidência são iguais a 3 graus, enquanto que a incerteza na leitura da intensidade é igual a 0.01.

| θinc | Leituravert | Fescvert | Leiturahor | Feschor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.33 | 3 | 0.29 | 3 |
| 20 | 0.24 | 3 | 0.43 | 3 |
| 30 | 0.22 | 3 | 0.40 | 3 |
| 40 | 0.40 | 1 | 0.55 | 3 |
| 50 | 0.15 | 1 | 0.79 | 3 |
| 60 | 0.12 | 1 | 0.28 | 10 |
| 70 | 0.66 | 3 | 0.38 | 10 |
| 80 | 0.45 | 10 | 0.69 | 10 |

Calcule o valor do indíce de refração do polímero usado bem com o valor da sua incerteza.